# DOCUMENTO MAESTRO DE INGENIERÍA Y LAYOUT OPERATIVO

Proyecto: Rediseño Centro de Distribución ESMAX - Planta Maipú (Operaciones Petrobras/Aramco)

Enfoque: Operación Logística Core (Patio de Maniobras y Bodega de Lubricantes)

Escala Base: 1:1 (Métrico)

## 1. PREMISAS DE DISEÑO Y MARCO OPERATIVO-LEGAL

Este documento detalla la reconfiguración del "Corazón Operativo" de ESMAX. Se asume que las facilidades para empleados (oficinas, casino, baños) se encuentran en un perímetro externo, por lo que el 100% del área descrita aquí está dedicada a la cadena de suministro pura.

- Superficie Neta Operativa: 5.000 m² (Frente 50m x Fondo 100m).

- Bloque 1 - Yard (Patio de Maniobras): 2.000 m² (Frente 50m x Fondo 40m).

- Bloque 2 - Warehouse (Bodega): 3.000 m² (Frente 50m x Fondo 60m).

- Normativas Críticas Integradas (El Día a Día):

  - D.S. N° 43: Contención de derrames en zonas de carga y aseguramiento de tambores en racks (anticaídas).

  - D.S. N° 148: Gestión de mermas y residuos peligrosos (RESPEL) aislados del inventario sano.

  - Ley de Tránsito: Prohibición de uso de la calle como zona de espera logística.

## 2. ZONA 1: YARD MANAGEMENT (PATIO DE MANIOBRAS - 2.000 m²)

Dimensiones: 50m de frente x 40m de fondo.

Misión Diaria: Absorber el flujo de camiones rampla (proveedores y despachos) para que no haya congestión externa, validando pesos y ejecutando aculatamientos seguros.

### 2.1. Acceso y Control Transaccional

- Portón Frontal Unificado (12m ancho): Ubicado en el centro del frente del terreno. Permite cruce seguro de un camión entrando y otro saliendo.

- Checkpoint WMS (Caseta y Romana): A un costado del portón. Aquí comienza el "Día a Día":

  - Inbound (Llegada): El camión se pesa (tara bruta). El guardia registra la patente en el WMS, el sistema verifica la orden de compra y le asigna un Muelle de Recepción.

  - Outbound (Salida): Se pesa el camión cargado para contrastar con el peso teórico de los lubricantes despachados, evitando mermas o robos.

### 2.2. Flujo Vehicular y Zona de Pull

- Pull de Espera Interno: Franja lateral en el patio. Si los andenes están ocupados, hasta 2 camiones articulados pueden estacionarse dentro del predio con los motores apagados esperando la orden por pantalla o radio.

- Radio de Giro Crítico (25m): El centro exacto del patio está libre de todo obstáculo. Es la zona donde las ramplas de 15 metros se "quiebran" en reversa para apuntar a los muelles sin chocar con los muros perimetrales.

### 2.3. Zona de Cuarentena y RESPEL (D.S. N° 148)

- Jaula Amarilla (Esquina X: -25m, Z: 15m): Cuando en la recepción o en el picking un tambor de aceite se rompe o un pallet cede, se lleva a esta zona aislada. Tiene un piso impermeabilizado y una barrera física para que los líquidos no se mezclen con la tierra o el agua lluvia del patio.

## 3. ZONA 2: INFRAESTRUCTURA DE ANDENES Y BODEGA (3.000 m²)

Dimensiones: 50m de ancho x 60m de fondo.

Volumetría: 12 metros de altura operativa, losa construida a +1.20m sobre el nivel del patio.

### 3.1. Segregación de Muelles (La solución al cuello de botella)

El mayor problema del día a día actual de ESMAX es el "traslape". En el nuevo layout, el muro divisorio (Z=10) cuenta con 4 muelles, divididos lógicamente:

- Andenes 1 y 2 (Lado Izquierdo): EXCLUSIVOS INBOUND. Solo camiones de abastecimiento.

- Andenes 3 y 4 (Lado Derecho): EXCLUSIVOS OUTBOUND. Solo camiones de distribución a clientes/Petrobras.

- Nota Técnica: Todos cuentan con topes de goma de alta resistencia y rampas niveladoras para compensar la diferencia de altura de las distintas bateas de los camiones.

### 3.2. Contención Ambiental (D.S. N° 43)

- Canaleta Perimetral Ciega: A lo largo de la base de los 4 muelles existe una rejilla. Si un pallet de lubricante se voltea durante la carga/descarga de la grúa horquilla, el líquido cae a esta canaleta y se va a una cámara desgrasadora subterránea, evitando paralizar toda la operación por contaminación del patio.

## 4. ZONA 3: LAYOUT INTERNO (EL "DÍA A DÍA" DEL INVENTARIO)

La bodega opera bajo un Flujo en Forma de "U". La mercadería entra por la izquierda, se guarda en el centro, y sale por la derecha.

### 4.1. Áreas de Staging (Playa de Transición)

Son las zonas pintadas en el suelo (10m de profundidad) inmediatamente detrás de las puertas de los andenes.

- Playa Inbound (Recepción): Aquí el operario de grúa deja los pallets recién bajados del camión. Otro operario, con pistola de radiofrecuencia (RF), lee los códigos de barras, valida el control de calidad e ingresa el stock al WMS.

- Playa Outbound (Consolidación): Aquí se arman los pedidos. Se aplica el "stretch film" (film paletizador) y se agrupan los pallets que irán a un camión específico antes de que este llegue al andén.

### 4.2. Slotting Operativo (Gestión Fáctica del Almacenamiento)

Pasillos configurados a 2.8 metros de ancho para el tránsito rápido de Grúas Retráctiles Eléctricas.

- La Zona Caliente (Clase A y Tambores):

  - Operación: Los productos de mayor movimiento (H-1, P-1) están en los racks más cercanos a la zona de despacho.

  - Realidad (D.S. 43): Los tambores metálicos de 200L son pesados y peligrosos. Se almacenan solo en los Niveles 0 (Piso) y 1. Es obligatorio que los niveles elevados de estos racks cuenten con mallas de acero anticaídas atornilladas a las vigas para evitar accidentes fatales si un operador calcula mal con la grúa.

- La Zona FIFO (Racks Dinámicos):

  - Operación: Para aditivos y lubricantes con fechas de vencimiento críticas, se usan bloques de penetración con rodillos. El gruero de Inbound mete el pallet por detrás (pasillo de carga), y el gruero de Outbound saca el pallet por el frente (pasillo de picking). La gravedad asegura que siempre salga el más antiguo.

- La Zona Selectiva (Clase B/C):

  - Operación: Estantería convencional hasta los 11 metros de altura (Nivel 8). Aquí van las grasas especiales o refrigerantes de baja rotación. El WMS maximiza este espacio ubicando el inventario según el peso (los más pesados siempre abajo).

### 4.3. Estación de Carga de Baterías de Grúas

- Ubicada en un extremo de la bodega (aislada de los racks de clase A).

- El "Día a Día" exige que, al cambio de turno, los operadores conecten sus grúas eléctricas. Por norma de seguridad (D.S. 594 aplicable a la nave), esta zona tiene un extractor de gases y un kit lavaojos en caso de salpicadura de ácido de batería.

Este documento refleja exclusivamente la realidad física, mecánica y operativa de la logística dura. Constituye el plano de ejecución para maximizar la productividad por metro cuadrado en ESMAX Maipú.