# DOCUMENTO MAESTRO DE ARQUITECTURA Y LAYOUT LOGÍSTICO

Proyecto: Rediseño Centro de Distribución ESMAX - Planta Maipú

Objetivo: Estandarización de infraestructura, cumplimiento normativo (DS 43) y optimización de flujos operativos con WMS.

## 1. ESPECIFICACIONES GEOMÉTRICAS GLOBALES (El Terreno)

El diseño se basa en un polígono rectangular estricto que optimiza un terreno largo y estrecho.

- Área Total del Predio: 5.000 m²

- Frente (Colindante a la calle): 50 metros.

- Fondo (Profundidad del terreno): 100 metros.

- Orientación: El acceso vehicular se realiza por la cara frontal de 50 metros. El terreno se divide en dos grandes bloques: el Patio (frente) y la Bodega (fondo).

## 2. ZONA 1: PATIO DE MANIOBRAS Y ACCESO (2.000 m²)

Esta zona ocupa el primer bloque del terreno, comenzando desde la calle hacia el interior.

### 2.1. Dimensiones

- Ancho: 50 metros (Abarca todo el frente).

- Fondo: 40 metros.

- Área Total: 2.000 m².

### 2.2. Elementos y Distribución

- Portón de Acceso: Ubicado en el centro de la línea frontal. Permite la entrada y salida de camiones articulados (ramplas de hasta 15 metros).

- Caseta de Guardia: Ubicada a un costado del portón. Controla las ventanas horarias y el acceso peatonal/vehicular.

- Romana de Pesaje: Embebida en el asfalto justo después de la caseta de guardia. Permite registrar la tara y el peso neto de entrada/salida (control estricto de lubricantes).

- Pull de Camiones (Estacionamiento Interno): Espacio designado en los costados del patio para que hasta 2 camiones esperen su turno sin generar congestión en la vía pública (externalidad resuelta).

- Radio de Giro Libre: El espacio central del patio se mantiene libre de obstáculos para garantizar una circunferencia de 25 metros de diámetro mínimo. Esto permite que un camión articulado ingrese de frente, gire en "U" y retroceda hacia los andenes.

- Acopio de Residuos Peligrosos (DS 43): Ubicado en la esquina superior izquierda o derecha del patio (lejos del portón y aislado de la bodega). Es una jaula techada y con contención propia para envases contaminados o aceites usados.

## 3. ZONA 2: LA NAVE CENTRAL / BODEGA (3.000 m²)

Esta zona ocupa el segundo bloque del terreno, desde el fin del patio hasta el muro trasero.

### 3.1. Dimensiones y Volumetría

- Ancho: 50 metros.

- Fondo: 60 metros.

- Área Total: 3.000 m².

- Altura Libre Operativa: 12 metros (Aprovechamiento volumétrico máximo).

- Losa Elevada: El piso de la bodega está construido 1.2 metros por sobre el nivel del suelo del patio de maniobras.

### 3.2. Frente de la Bodega (Muro Divisorio con el Patio)

- Andenes de Carga (Muelles): 4 posiciones de aculatamiento cortadas en la losa elevada.

  - Equipados con rampas niveladoras hidráulicas y topes de goma (bumpers).

  - Segregación de Flujo: Los 2 muelles de la izquierda son exclusivos para Recepción (Inbound). Los 2 muelles de la derecha son exclusivos para Despacho (Outbound). Esto elimina el cuello de botella actual que genera retrasos de 3 horas.

- Canaleta de Contención (DS 43): Una rejilla metálica continua que corre paralela al muro de los andenes. Su función es capturar cualquier derrame de lubricante durante la carga/descarga antes de que llegue a la tierra del patio.

## 4. ZONA 3: DISTRIBUCIÓN INTERNA (LAYOUT OPERATIVO)

El interior de la bodega de 50x60m se organiza bajo un modelo de Flujo en "U", donde la mercancía entra por un lado, se almacena en el centro, y sale por el otro.

### 4.1. Áreas de Staging (Transición)

- Staging Inbound (Frente a muelles de recepción): Área delimitada en el piso para descargar pallets, inspeccionar calidad e ingresar los SKUs al sistema WMS antes de guardarlos.

- Staging Outbound (Frente a muelles de despacho): Área para consolidar pedidos parciales, embalar (packing) y organizar los pallets en orden de ruta antes de subirlos al camión.

### 4.2. Estrategia de Almacenamiento (Slotting ABC) y Racks

La bodega utiliza estanterías que aprovechan los 12m de altura (apilamiento a 8 niveles) operadas por Grúas Retráctiles Eléctricas (ancho de pasillo 2.8m).

- Racks Clase A (Tambores y Alta Rotación):

  - Ubicación: Cercanos a las zonas de Staging y pasillo principal.

  - Productos: H-1, P-1, AD-3 (80% del flujo).

  - Normativa (DS 43): Los primeros dos niveles de estos racks tienen mallas de seguridad electrosoldadas apoyadas sobre las vigas. Los pallets con 4 tambores metálicos de 200L descansan sobre esta malla, nunca directamente a piso ni sobre vigas desnudas.

- Racks Dinámicos (Pallet Flow):

  - Ubicación: En el núcleo de alta salida.

  - Función: Racks con rodillos ligeramente inclinados. Se cargan por un lado y se retiran por el otro. Garantizan el cumplimiento físico del método FIFO (First In, First Out), mitigando el riesgo de vencimiento de aceites.

- Racks Selectivos Estándar (Clase B y C):

  - Ubicación: Zonas medias y el fondo de la bodega.

  - Productos: Grasas GR-1 y Refrigerantes (Baja rotación).

- Estación de Carga de Baterías:

  - Ubicada contra uno de los muros laterales, señalizada y delimitada (DS 43). Zona exclusiva para cargar las grúas eléctricas.

## 5. LA CAPA LÓGICA (SISTEMAS Y GESTIÓN)

El layout físico no funciona sin su contraparte digital. El diseño exige:

- Sistema WMS: Cada posición en los racks tiene una coordenada alfanumérica única (Ej: A-01-03-2 = Pasillo A, Rack 01, Posición 03, Nivel 2).

- Pick-to-Voice: Los operarios no usan papel. Tienen auriculares. El WMS les dicta a qué ubicación ir por la ruta más corta y ellos confirman el SKU mediante un código de voz, reduciendo los errores de picking y los tiempos de ciclo en un 25%.

## 6. GUÍA DE DIBUJO RÁPIDO (CÓMO HACERLO EN PAINT / EXCEL)

Si necesitas dibujar esto rápidamente para una presentación o plano cenital (desde arriba), sigue estas proporciones:

- El Lienzo: Dibuja un rectángulo vertical. Si usas Excel, pinta 5 columnas de ancho y 10 filas de alto (cada celda = 10x10 metros).

- División Principal: Cuenta 4 filas desde abajo hacia arriba y traza una línea horizontal.

  - El rectángulo de abajo (5x4 celdas) píntalo gris claro. Este es el Patio.

  - El rectángulo de arriba (5x6 celdas) píntalo de otro color. Esta es la Bodega.

- Detalles del Patio:

  - En el borde inferior (la calle), dibuja una garita en el centro.

  - Dibuja un círculo grande en medio del patio para representar el giro del camión.

  - Dibuja un cuadrado pequeño amarillo en una esquina superior del patio (Residuos).

- Detalles de la Bodega:

  - Sobre la línea divisoria que trazaste en el paso 2, dibuja 4 pequeños rectángulos (Los andenes).

  - Adentro de la bodega, dibuja líneas verticales largas. Estos son los pasillos y los racks.

  - Pinta de Rojo las líneas de racks más cercanas a los andenes (Clase A/Tambores).

  - Pinta de Amarillo las líneas del fondo (Clase C).