# DOCUMENTO MAESTRO DE PLANIMETRÍA Y DIBUJO (ESCALA 1:10)

Proyecto: Rediseño CD ESMAX - Planta Maipú

Orientación del Lienzo: Horizontal (Norte: Arriba, Sur: Abajo, Oeste: Izquierda, Este: Derecha).

Escala de Conversión: 1 metro real = 10 píxeles en Figma (1:10).

## ETAPA 1: LAS BASES Y EL LIENZO PRINCIPAL (EL TERRENO)

Dibuja el fondo base y bloquea estas capas.

- 1.1. Lienzo Total (El Predio Completo):

  - Medida Real: 100m largo x 50m ancho.

  - Medida Figma: W: 1000 px | H: 500 px.

  - Posición: X: 0, Y: 0.

- 1.2. Bloque Bodega (Sector Oeste / Izquierda):

  - Medida Real: 60m largo x 50m ancho (3.000 m²).

  - Medida Figma: W: 600 px | H: 500 px.

  - Posición: X: 0 a X: 600. (Color sugerido: Gris muy claro o Blanco).

- 1.3. Bloque Patio de Maniobras (Sector Este / Derecha):

  - Medida Real: 40m largo x 50m ancho (2.000 m²).

  - Medida Figma: W: 400 px | H: 500 px.

  - Posición: X: 600 a X: 1000. (Color sugerido: Gris asfalto).

## ETAPA 2: FLOTA VEHICULAR (CREACIÓN DEL COMPONENTE "CAMIÓN")

Antes de trazar los accesos, crea este "componente" en Figma. Te servirá para moverlo por el plano y comprobar que los espacios funcionan. Basado en tus medidas exactas del Camión Tráiler Articulado:

- 2.1. Caja del Tráiler (El remolque donde va la carga):

  - Medida Real: 13.60m largo x 2.55m ancho.

  - Medida Figma: W: 136 px | H: 26 px (Redondeamos 25.5 a 26 para no usar decimales en Figma).

- 2.2. Cabina Tractocamión (El motor/conductor):

  - Medida Real: Aprox. 4.40m largo x 2.50m ancho.

  - Medida Figma: W: 44 px | H: 25 px.

- 2.3. Camión Completo Ensamblado (Huella Total):

  - Medida Real: 18.00m de largo total articulado.

  - Medida Figma: Agrupa la Cabina y el Tráiler. Largo total = 180 px. Ancho = 26 px.

- (Nota de elevación: La altura interior de 2.70m significa que tus andenes deben estar perfectamente a 1.20m para empatar con la base del tráiler).

## ETAPA 3: PERÍMETRO, ACCESOS Y FLUJO EXTERIOR (PATIO)

Dibuja los elementos sobre el Patio de Maniobras (X: 600 a 1000).

- 3.1. Portón de Entrada (Acceso Norte):

  - Medida Real: 6m ancho libre.

  - Medida Figma: W: 10 px | H: 60 px. Ubicado en X: 990, Y: 50.

- 3.2. Portón de Salida (Acceso Sur):

  - Medida Real: 6m ancho libre.

  - Medida Figma: W: 10 px | H: 60 px. Ubicado en X: 990, Y: 390.

- 3.3. Caseta de Guardia:

  - Medida Real: 3m x 3m.

  - Medida Figma: W: 30 px | H: 30 px. Ubicada en la entrada, ej. X: 960, Y: 120.

- 3.4. Romana de Pesaje (Báscula):

  - Medida Real: 18m largo x 3m ancho.

  - Medida Figma: W: 180 px | H: 30 px. Justo delante de la caseta de guardia.

- 3.5. Zona de Pull (Espera para 2 camiones):

  - Medida Figma: Dibuja un rectángulo de estacionamiento de W: 180 px | H: 60 px (Para acomodar 2 camiones de 26px de ancho con margen). Ubicado contra el muro Norte o Sur del patio.

- 3.6. Círculo de Radio de Giro Crítico:

  - Medida Real: 25m de diámetro libre.

  - Medida Figma: Elipse de W: 250 px | H: 250 px.

  - Posición: En el centro del patio, nada puede tocar este círculo.

## ETAPA 4: NORMATIVAS AMBIENTALES Y MUROS

- 4.1. Bodega RESPEL (Residuos Peligrosos):

  - Medida Real: 200 m² (Ej. 10m x 20m).

  - Medida Figma: Cuadrado de W: 100 px | H: 200 px.

  - Margen Legal: Debe separarse a 150 px (15m) de los bordes del lienzo.

- 4.2. Muro Cortafuego RF 120 (División Patio-Bodega):

  - Medida Real: 50m largo (todo el ancho del terreno) x 0.3m grosor.

  - Medida Figma: Línea de W: 3 px | H: 500 px en la coordenada X: 600.

## ETAPA 5: LA FRONTERA (ANDENES Y MUELLES DE CARGA)

- 5.1. Plataforma de Andenes Elevada (Nivel +1.2m):

  - Medida Figma: Rectángulo de W: 30 px | H: 200 px. Pegado al muro en X: 600.

- 5.2. Canaleta de Contención Ciega (DS 43):

  - Medida Figma: Línea azul oscuro de W: 5 px | H: 200 px. Ubicada frente a los andenes (X: 630).

- 5.3. Muelles Individuales (x4 posiciones):

  - Medida Real: Puerta de 3m x rampa de 2.5m.

  - Medida Figma: 4 rectángulos de W: 25 px | H: 30 px.

  - Posición exacta en Y (Separación Eje a Eje de 40px):

    - Muelle 1 (Inbound): Y: 150

    - Muelle 2 (Inbound): Y: 190

    - Muelle 3 (Outbound): Y: 280

    - Muelle 4 (Outbound): Y: 320

- 5.4. Retiro Lateral del Camión en Muelle:

  - Entre la posición del camión (26px ancho) y el eje (40px) quedan 14 px libres (1.4m) para que el chofer abra las puertas de 270 grados.

## ETAPA 6: LAYOUT INTERNO BODEGA (ZONA OESTE)

Dibujamos desde X: 600 hacia el interior (X: 0).

- 6.1. Zonas de Staging (Pintura en el suelo):

  - Staging Inbound: W: 100 px | H: 100 px (De X: 500 a 600, cubriendo muelles 1 y 2).

  - Staging Outbound: W: 100 px | H: 100 px (De X: 500 a 600, cubriendo muelles 3 y 4).

- 6.2. Pasillos Principales de Grúas Retráctiles:

  - Medida Libre Real: 2.8m de ancho.

  - Medida Figma: Rutas vacías de 28 px de grosor. (Debe haber uno principal que cruce toda la bodega de Norte a Sur, y varios de Este a Oeste entre los racks).

- 6.3. Módulos de Racks Selectivos (El Inventario):

  - Base Pallet: 12 px x 12 px.

  - Rack Doble Profundidad: Dibuja tiras rectangulares sólidas de W: 200 px (largo variable) | H: 24 px (representa 2 pallets enfrentados por la espalda).

  - Nota Slotting: Coloca los Racks Clase A (Rojos) cerca de X: 400. Coloca los Racks Clase C (Amarillos) cerca de X: 50.

- 6.4. Zona de Materiales Peligrosos / Inflamables (Dique interior):

  - Medida Figma: Cuadrado de W: 100 px | H: 200 px.

  - Ubicación: Esquina Noroeste (X: 0, Y: 0). Bordeado con un muro perimetral grueso de 3 px (Muro Cortafuego).

- 6.5. Áreas de Apoyo Interno:

  - Estación Carga de Baterías: W: 50 px | H: 100 px. (Pegada a un muro lateral para el extractor de gases).

  - Zona Packing/Embalaje: W: 100 px | H: 150 px. (Ubicada junto al Staging Outbound).

  - Estantería Picking Menor (Peatonal): Área de W: 100 px | H: 200 px con mini-pasillos de 15 px (1.5m).