# DOCUMENTO MAESTRO DE PLANIMETRÍA Y DIBUJO (ESCALA 1:10)

Proyecto: Rediseño CD ESMAX - Planta Maipú

Orientación del Lienzo: Horizontal (Norte: Arriba, Sur: Abajo, Oeste: Izquierda, Este: Derecha).

Escala de Conversión: 1 metro real = 10 píxeles en Figma.

## ETAPA 1: LAS BASES Y EL LIENZO PRINCIPAL (EL TERRENO)

Lo primero es definir el terreno total y cortarlo en sus dos áreas operativas principales.

### 1.1. Lienzo Total (El Predio Completo)

- Medida Real: 100 metros de largo x 50 metros de ancho.

- Medida Figma: W: 1000 px | H: 500 px.

- Ubicación: Coordenadas X: 0, Y: 0.

### 1.2. Bloque Bodega (Sector Oeste / Izquierda)

- Medida Real: 60 metros de largo x 50 metros de ancho (3.000 m²).

- Medida Figma: W: 600 px | H: 500 px.

- Ubicación: Pegado a la izquierda. Comienza en X: 0 y termina en X: 600.

### 1.3. Bloque Patio de Maniobras (Sector Este / Derecha)

- Medida Real: 40 metros de largo x 50 metros de ancho (2.000 m²).

- Medida Figma: W: 400 px | H: 500 px.

- Ubicación: Comienza donde termina la bodega. Desde X: 600 hasta X: 1000.

## ETAPA 2: PERÍMETRO, ACCESOS Y FLUJO VEHICULAR (PATIO)

Dibujamos cómo entra el camión desde la calle (Borde Este / Derecha).

### 2.1. Portón de Entrada (Acceso Norte)

- Medida Real: 6 metros de ancho libre. (Grosor del portón/muro: 1 metro aprox).

- Medida Figma: W: 10 px | H: 60 px.

- Ubicación: En el borde derecho (X: 990). Posicionado hacia el norte, por ejemplo en Y: 50.

### 2.2. Portón de Salida (Acceso Sur)

- Medida Real: 6 metros de ancho libre.

- Medida Figma: W: 10 px | H: 60 px.

- Ubicación: En el borde derecho (X: 990). Posicionado hacia el sur, por ejemplo en Y: 390.

### 2.3. Caseta de Guardia y Romana de Pesaje

- Caseta de Guardia (Medida Real): 3 x 3 metros.

- Caseta (Figma): W: 30 px | H: 30 px.

- Romana/Báscula (Medida Real): 18 metros de largo x 3 metros de ancho.

- Romana (Figma): W: 180 px | H: 30 px.

- Ubicación: Inmediatamente ingresando por el Portón de Entrada, paralela al flujo.

### 2.4. Pull de Espera (Estacionamiento temporal)

- Medida Real: Huella para un camión articulado (18 metros x 2.6 metros).

- Medida Figma: Rectángulo de W: 180 px | H: 26 px.

- Ubicación: Adosado a un muro perimetral del patio (arriba o abajo) para no estorbar el centro.

### 2.5. Círculo de Radio de Giro Crítico

- Medida Real: 25 metros de diámetro libre.

- Medida Figma: Un círculo (Elipse) de W: 250 px | H: 250 px.

- Ubicación: En el centro exacto del patio. Centro del círculo aproximado en X: 800, Y: 250. Debe estar 100% vacío.

## ETAPA 3: NORMATIVAS AMBIENTALES EXTERNAS

Instalaciones obligatorias por ley en el exterior.

### 3.1. Bodega RESPEL (Residuos Peligrosos - DS 148)

- Medida Real: 200 m² (Formato sugerido: 10m x 20m).

- Medida Figma: W: 100 px | H: 200 px.

- Restricción Legal: Debe estar a 15 metros exactos de los muros perimetrales.

- Distancia en Figma: Debe tener un margen vacío de 150 px hacia la calle (Derecha) y hacia el muro del vecino (Arriba o Abajo).

## ETAPA 4: LA FRONTERA (ANDENES Y MUELLES DE CARGA)

La línea divisoria exacta en X: 600. Aquí ocurre la transferencia de mercancía.

### 4.1. Plataforma de Andenes (El bloque de concreto elevado a 1.2m)

- Medida Real: Todo el frente de operaciones (Aprox. 20m de largo x 3m de profundidad).

- Medida Figma: W: 30 px (hacia el patio) | H: 200 px.

- Ubicación: Pegado a la línea divisoria por el lado del patio. (X: 600 a X: 630).

### 4.2. Muelles Individuales (Son 4 huecos dentro de la plataforma anterior)

- Medida Real de cada muelle: 3 metros de apertura de puerta x 2.5 metros de rampa.

- Medida Figma (x4): 4 rectángulos de W: 25 px | H: 30 px.

- Separación Obligatoria (Eje a Eje): 4 metros (40 px). Significa que entre el borde de un muelle y el inicio del otro hay 10 px de muro sólido.

- Distribución: 2 muelles arriba (Norte) para Inbound. 2 muelles abajo (Sur) para Outbound.

### 4.3. Canaleta Ciega Antiderrames (DS 43)

- Medida Real: 0.5 metros de ancho por todo el largo de los andenes.

- Medida Figma: Una línea o rectángulo fino de W: 5 px | H: 200 px.

- Ubicación: Justo en la base de los andenes, en el piso del patio (X: 630 a 635).

## ETAPA 5: LAYOUT INTERNO DE LA BODEGA (ZONA OESTE)

Dibujamos desde X: 600 hacia atrás (hacia el Oeste/X: 0).

### 5.1. Zonas de Staging (Playa de Transición)

- Medida Real: 10 metros de profundidad.

- Medida Figma Staging Inbound: W: 100 px | H: 100 px (Cubriendo los 2 muelles Norte).

- Medida Figma Staging Outbound: W: 100 px | H: 100 px (Cubriendo los 2 muelles Sur).

- Ubicación: Desde X: 500 hasta X: 600, justo detrás de los andenes.

### 5.2. Pasillos de Tránsito Principal

- Medida Real: 2.8 metros libres para grúas retráctiles.

- Medida Figma: 28 px de grosor.

- Ubicación: Deben trazarse pasillos de 28 px de ancho conectando las zonas de staging con el fondo de la bodega.

### 5.3. Zona de Materiales Peligrosos / Inflamables (DS 43)

- Medida Real: 200 m² (Ej: 20 x 10 metros).

- Medida Figma: W: 100 px | H: 200 px.

- Restricción: Debe tener muros cortafuego propios y estar separada de otras zonas operativas por pasillos de 6 metros (60 px en Figma). Se sugiere ponerla en la esquina superior izquierda (Noroeste) o inferior izquierda (Suroeste) del fondo de la bodega.

### 5.4. Racks Selectivos y Dinámicos (El Inventario)

- Medida Base de un Pallet: 1.2 x 1.2 metros -> 12 x 12 px en Figma.

- Módulo de Rack Estándar: Un rack doble (dos pallets de fondo enfrentados) mide aprox. 2.4 metros de ancho.

- Medida Figma de una fila de Rack doble: Un rectángulo largo de 24 px de grosor (ej. H: 24px, W: 300px).

- Regla de Dibujo: Dibujas una tira de 24 px (Rack), dejas un espacio vacío de 28 px (Pasillo de grúa), luego otra tira de 24 px (Rack), y repites.

### 5.5. Zonas de Apoyo (Carga de Baterías, Oficinas y Picking Menor)

- Carga de Baterías: Un área de 50 m² -> W: 50 px | H: 100 px. Ubícala pegada a un muro perimetral lateral para instalar extractores de gases.

- Zona de Embalaje/Packing: 200 m² -> W: 100 px | H: 200 px. Ubícala cerca del Staging Outbound (Despacho).

- Estanterías de Picking Peatonal: 300 m² -> Áreas con pasillos más estrechos (1.5m libres -> 15 px en Figma) exclusivas para personas a pie.